LAN Party projekt feladat

A feladat részei:

- Tervezze meg és dokumentálja az IP címzést a PT fájlban leírtaknak megfelelően!

- A tanári gép lesz a szerver. Krimpeljen egy keresztkötésű kábelt, amivel be lehet kötni az egyik rack routerébe!

- Állítsa be a kapcsolók management címeit! Állítson be SSH hozzáférést a kapcsolókon! A felhasználónév legyen kezelo, a jelszó KeZ5700! A konzolt és az emelt jogosultságot most nem védjük le, nehogy véletlenül kizárjuk magunkat!

- Állítsa be a forgalomirányítók IPv4 és IPv6 címeit! Állítson be SSH hozzáférést a kapcsolóknál megadottak szerint!

- Állítsa be az IPv4 DHCP szolgáltatást a forgalomirányítókon a címzési táblázat szerint!

- Mentse a konfigurációkat a készülék belső háttértárára a PT gépnévnek megfelelően .conf névvel, és a szerverre is TFTP szolgáltatással! Előtte érdemes ellenőrizni a kapcsolatot a ping paranccsal!

- Üzemelje be az UnrealTournament játékot! Elérése: \\307-tanar\install Mivel ez egy régi játék, elképzelhető, hogy ki kell alatta cserélni a grafikus engine-t, hogy megfelelően fusson. Nézzen utána és dokumentálja a lehetőségeket! Mely portokat és protokollokat használja a játék, amit ki kell nyitni a tűzfalon, hogy tudjanak csatlakozni?

- A játékhoz a szerver IPv4 címével lehet csatlakozni. Próbáljuk ki IPv6 címmel is!